| S/S | Malların adı | Texniki xüsusiyyətlər | Ölçü vahidi | Miqdar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø4.00 mm (sabit cərəyan) | Diametr: 4 mm Uzunluq : 350–450 mm Cərəyan növü : (DC) Qütbləmə DC+ (tərs qütbləmə) Cərəyan diapazonu 140 – 200 A Dartılma möhkəmliyi ≥ 420 MPa Axma həddi ≥ 330 MPa Uzununa uzanma ≥ 20 % Zərbə möhkəmliyi ≥ 47 J Qaynaq mövqeləri: PA, PB, PC Qurudulma temperaturu 300–350°C | kq | 1500 |
|  | Qaynaq çubuğu 3 mm (dəyişən cərəyan) | Qaynaq çubuğu Ø 3 mm (dəyişən cərəyan) E6013 markalı Ø 3.0 mm diametrli qaynaq çubuğu əl ilə qövs qaynağı (SMAW) üçün nəzərdə tutulmuş rutil örtüklü elektroddur. Aşağı karbonlu və az ərintili polad konstruksiyaların qaynaqlanmasında istifadə olunur. Diametri: Ø 3.0 mm Uzunluğu: 300–350 mm Örtük tipi: Rutil əsaslı Cərəyan növü: AC, DC+, DC− Tövsiyə olunan cərəyan diapazonu: 80–130 A Qövs gərginliyi: 22–30 V Metal qalınlığı: 3–10 mm üçün uyğundur.Bir qutunun çəkisi 3300 qram. | qutu | 12 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø 2.5 mm Dəyişən cərəyan E 6013 | Elektrod markası:E6013 Diametr: 2.5 mm Uzunluq: 300 –350 mm Örtük tipi: Rutil (R) Cərəyan növü: AC (dəyişən cərəyan), həmçinin DC+ /DC− Tövsiyə olunan cərəyan 70 – 100A Açıq dövrə gərginliyi ≥ 50 V Polaritet AC / DC+ / DC− | kq | 2119 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø 2 (paslanmayan, dəyişən cərəyan) | Qaynaq çubuğu Ø 2 mm (paslanmayan, dəyişən cərəyan) Paslanmayan polad üçün nəzərdə tutulmuş Ø 2.0 mm diametrli qaynaq çubuğu əl ilə qövs qaynağı (SMAW) üçün istifadə olunan xüsusi örtüklü elektroddur. Korroziyaya davamlı poladların qaynaqlanması üçün uyğundur.Diametri: Ø 2.0 mm Uzunluğu: 300 mm Örtük tipi: Xüsusi (paslanmayan polad üçün) Cərəyan növü: AC, DC+ Tövsiyə olunan cərəyan diapazonu: 40–80 A Qövs gərginliyi: 18–26 V Tətbiq sahəsi: Paslanmayan polad və nazik metal hissələr Elektrodlar quru şəraitdə saxlanmalı, istifadədən əvvəl rütubətə məruz qalmamalıdır | kq | 129 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø 3.25 (paslanmayan) | Korroziyaya davamlı paslanmayan poladların qaynağı üçün nəzərdə tutulmalı (E308L və ya E316L tipli) və yüksək temperatur dözümlülüyünə malik olmalıdır. | kq | 189 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø3.25 mm (dəyişən cərəyan) | E6013 markalı Ø 3.25 mm diametrli qaynaq çubuğu əl ilə qövs qaynağı (SMAW) üçün nəzərdə tutulmuş rutil örtüklü elektroddur. Aşağı karbonlu polad konstruksiyaların qaynaqlanmasında istifadə olunur. Diametri: Ø 3.25 mm; Uzunluğu: 350 mm; Örtük tipi: Rutil; Cərəyan növü: AC, DC+, DC−; Tövsiyə olunan cərəyan diapazonu: 90–130 A; Qövs gərginliyi: 22–30 V; Metal qalınlığı: 3–10 mm üçün uyğundur; Tətbiq sahəsi: Metal konstruksiyalar, Çərçivə və dayaqlar, Təmir və montaj işləri, Orta qalınlıqlı polad hissələr. | kq | 5890 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø4.00 mm Dəyişən cərəyan E 6013 | Elektrod markası: E6013 Diametr: 4.00 mm Uzunluq: 350 – 400 mm Örtük tipi: Rutil (R) Cərəyan növü: AC (dəyişən cərəyan), həmçinin DC+ / DC−Tövsiyə olunan cərəyan 130 – 190A Açıq dövrə gərginliyi ≥ 50 V Qütbləmə AC / DC+ / DC− | kq | 1684 |
|  | Qaynaq çubuğu üçün tutacaq | Qaynaq çubuğu üçün tutacaq örtüklü elektrodla işləmək üçün istifadə olunur. Nominal cərəyan 400 -600A İş gərginliyi ≤ 1000 V Cərəyan növü AC və DC İş rejimi 60% və ya 100% | ədəd | 49 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø3,25 (sabit cərəyan) | Cərəyan (DC) 90 – 130 A Polaritet DC+ / DC− Açıq dövrə gərginliyi ≥ 50 V | kq | 1100 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø3.25 (çuqun) | Çuqun Ø 3.25 | kq | 30 |
|  | Qaynaq çubuğu Ø2,5 (sabit cərəyan) | Sabit cərəyanla | kq | 115 |